- 1说明

1.板卡地址：0x0001。

2.使用的 CPPI 报文版本：CPPI V3 标准报文，控制字段bit1:0：小端模式，1：大端模式。

3.字符串类型数据明确以'NUL'结尾

- 指令列表

| 指令码 | 功能 | 数据 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用指令 |  |  |  |
| 0x0100 | reserved |  |  |
| 0x0101 | 设备进入升级模式 |  |  |
| 0x0102 | 读取设备型号 |  | 返回字符串[Max = 16bytes] |
| 0x0104 | 读取设备编号 |  | 返回字符串[Max = 16bytes] |
| 0x0105 | 设置设备编号 | 字符串[Max = 16bytes] |  |
| 0x0106 | 读取设备固件版本 |  | 返回字符串[Max = 32bytes] |
| 0x0108 | 读取设备硬件版本 |  | 返回字符串[Max = 32bytes] |
| 核心指令 项目代号： - VOut_ID = 2, - MaOut_ID = 1, - 关闭所有档位 = 0, |  |  |  |
| 0x0210 | 设定输出项目 | 参数 2-bytes 1bytes-项目代号 1byte输出值类型：0=输出零点，1=输出满量程 返回参数 无 |  |
| 0x0211 | 读取当前输出项目 | 返回参数 // 返回当前所有正在进行测量和输出的项目代号 1Byte 测量项目代号 1byte输出值类型：0=输出零点，1=输出满量程 |  |
| 0x0212 | 关闭当前输出项目 | 参数 1-bytes 1bytes-项目代号 返回参数 无 |  |
| 校准相关 1.校准项目列表 - VOLTAGE = 0x02, // 电压校准 - CURRENT = 0x01, // 电流校准 2.存储信息 1-685的SN号 2-685的校准时间 YY-MM-DD 3-校准时间 YY-MM-DD 4-零点电压值 5-满量程电压值 6-零点电流值 7-满量程电流值 8-CRC校验 |  |  |  |
| 0x0280 | 写入校准数据 成功返回0,失败返回错误代码. | 指令参数 685 SN号：16bytes,不足16字节补0 685校准日期 (年): 2-byte(High-bit, Low-bit) 685校准日期(月): 1-byte 685校准日期(日): 1-byte 实际值列表(从小到大,与校准点列表对应): 4*4-byte，前8字节是电压值，后8字节是电流值 校准日期(年): 2-byte(High-bit, Low-bit) 校准日期(月): 1-byte 校准日期(日): 1-byte CRC8：上述所有数据（同CPPIV3头） 返回参数 无 |  |
| 0x0281 | 读校准数据 | 指令参数： 第几份校准数据：2-byte(High-bit, Low-bit)，最新的校准数据为1，依次累加 返回参数： 685 SN号：16bytes,不足16字节补0 685校准日期 (年): 2-byte(High-bit, Low-bit) 685校准日期(月): 1-byte 685校准日期(日): 1-byte 实际值列表(从小到大,与校准点列表对应): 4*4-byte，前8字节是电压值，后8字节是电流值 校准日期(年): 2-byte(High-bit, Low-bit) 校准日期(月): 1-byte 校准日期(日): 1-byte CRC8：上述所有数据（同CPPIV3头） |  |
| 0x0282 | 读取校准份数 | 指令参数 返回参数 份数：2-byte(High-bit, Low-bit) |  |
| 其他指令 |  |  |  |
| 0x300 | 扫描从设备 | 指令参数 无 指令参数 1bytes 扫描结果 - 0：未连接设备 - 1：连接设备为OWI电流接口 - 2：连接设备为OWI电压接口 - 3：连接设备为485接口 |  |
| 0x500 | 心跳帧 | 指令参数 无 返回参数 无 |  |

- 错误码

| Value | Description | Note |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | Reserved |  |
| 100 | CRC 校验错误 |  |
| 101 | 无此指令 |  |
| 102 | 当前状态不支持此操作 |  |
| 103 | 密码错误 |  |
| 104 | 参数格式错误 |  |
| 105 | 参数超范围 |  |
| 106 | 执行错误 |  |
| 107 | 参数错误 |  |