- 1说明

1.板卡地址：0x0001。

2.使用的 CPPI 报文版本：CPPI V3 标准报文，控制字段bit1:0：小端模式，1：大端模式。

3.字符串类型数据明确以'NUL'结尾

- 指令列表

| 指令码 | 功能 | 数据 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用指令 |  |  |  |
| 0x0100 | reserved |  |  |
| 0x0101 | 设备进入升级模式 |  |  |
| 0x0102 | 读取设备型号 |  | 返回字符串[Max = 16bytes] |
| 0x0104 | 读取设备编号 |  | 返回字符串[Max = 16bytes] |
| 0x0105 | 设置设备编号 | 字符串[Max = 16bytes] |  |
| 0x0106 | 读取设备固件版本 |  | 返回字符串[Max = 32bytes] |
| 0x0108 | 读取设备硬件版本 |  | 返回字符串[Max = 32bytes] |
| 核心指令 项目代号： - Vmeas_ID = 2, - MAmeas_ID = 1, - 关闭所有档位 = 0, |  |  |  |
| 0x0210 | 设定测量项目 | 参数 1-bytes 1byte-项目代号 1byte-测量设备类别0：测量OWI模块输出；1：测量标准板输出 返回参数 无 |  |
| 0x0211 | 读取当前测量项目 | 返回参数 // 返回当前所有正在进行测量和输出的项目代号 1Byte 测量项目代号 4bytes[float] 测量原始值 4bytes[float] 测量最终值 |  |
| 0x0212 | 关闭当前输出项目 | 参数 1-bytes 1bytes-项目代号 返回参数 无 |  |
| 校准相关 校准项目列表 - VOLTAGE = 0x02, // 电压校准 - CURRENT = 0x01, // 电流校准 校准数据: 1-基准板的SN号 2-基准板的校准时间 YY-MM-DD 3-基准板的零点电压值 4-基准板的满量程电压值 5-基准板的零点电流值 6-基准板的满量程电流值 7.校准时间 YY-MM-DD 8-工装板的零点电压值 9-工装板的满量程电压值 10-工装板的零点电流值 11-工装板的满量程电流值 12-电压校准系数（K, B） 13-电流校准系数（K, B) 14-CRC校验 |  |  |  |
| 0x0280 | 写入校准数据 成功返回0,失败返回错误代码. | 指令参数 基准板 SN号：16bytes 基准板校准日期 (年): 2-byte(High-bit, Low-bit) 基准板校准日期(月): 1-byte 基准板校准日期(日): 1-byte 校准值列表(从小到大): 4*4-byte 基准板回读值。前8字节是电压值，后8字节是电流值 校准日期 (年): 2-byte(High-bit, Low-bit) 校准日期(月): 1-byte 校准日期(日): 1-byte 实际值列表(从小到大,与校准点列表对应): 4*4-byte 电压校准系数（K,B值）：8bytes K + b 电流校准系数（K,B值）：8bytes K + b CRC8：上述所有数据（同CPPIV3头） 返回参数 无 |  |
| 0x0281 | 读校准数据 | 指令参数： 第几份校准数据：2-byte(High-bit, Low-bit)，最新的校准数据为1，依次累加 返回参数： 基准板 SN号：16bytes 基准板校准日期 (年): 2-byte(High-bit, Low-bit) 基准板校准日期(月): 1-byte 基准板校准日期(日): 1-byte 校准值列表(从小到大): 4*4-byte 基准板回读值。前8字节是电压值，后8字节是电流值 校准日期 (年): 2-byte(High-bit, Low-bit) 校准日期(月): 1-byte 校准日期(日): 1-byte 实际值列表(从小到大,与校准点列表对应): 4*4-byte 校准日期(年): 2-byte(High-bit, Low-bit) 校准日期(月): 1-byte 校准日期(日): 1-byte 电压校准系数（K,B值）：8bytes K + b 电流校准系数（K,B值）：8bytes K + b CRC8：上述所有数据（同CPPIV3头） 返回参数 无 |  |
| 0x0282 | 读取校准份数 | 指令参数 返回参数 份数：2-byte(High-bit, Low-bit) |  |
| 其他指令 |  |  |  |
| 0x300 | 扫描从设备 | 指令参数 1bytes 控制位（0：开始扫描；1：停止扫描） 返回参数 无 |  |
| 0x301 | 获取扫描结果 | 指令参数 无 返回参数 1bytes 扫描结果 - 0：未连接设备 - 1：连接设备为OWI电流接口 - 2：连接设备为OWI电压接口 - 3：连接设备为485接口 |  |
| 0x400 | 转发指令 | 指令参数 nbytes 发送给从设备的数据帧 返回参数 Mbytes 从设备的应答数据帧 |  |
| 0x410 | 模块电源控制 | 指令参数 1bytes 0：关闭压力模块供电；1：开启压力模块供电 注：扫描模式时不能关闭压力模块供电 返回参数 无 |  |
| 0x500 | 心跳帧 | 指令参数 无 返回参数 无 |  |

- 错误码

| Value | Description | Note |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | Reserved |  |
| 100 | CRC 校验错误 |  |
| 101 | 无此指令 |  |
| 102 | 当前状态不支持此操作 |  |
| 103 | 密码错误 |  |
| 104 | 参数格式错误 |  |
| 105 | 参数超范围 |  |
| 106 | 执行错误 |  |
| 107 | 参数错误 |  |