一、一个通用协议的几个要素

1.1 帧头

协议应该有一个帧头，但是帧头可以不是固定的，例如可以利用目标地址来替代。modbus 的实现有采用这种方式,但是这种方式只支持一主多从！建议用一字节 0x55。因为 0x55 在串口下正好是按波特率周期翻转的方波。有很多人认为是 0xAA,这是错误的。

1.2 控制字段

控制字段可以用来包含一些可配置信息，让协议有一定的灵活性，例如 bit0 为 1 代表采用加密通讯方式。bit1 为 1 代表采用 SHA-256 校验。字节数取决于想要多大的灵活性

1.3 目标地址和源地址(在 wiki 维护唯一地址)

目标地址和源地址在多板卡多设备间通讯有着举足轻重的作用，合理的设置以及维护可以增加整个团队未来的开发效率、代码重用率、模块化板卡随便组合、相对统一的板卡 boot 程序、相对统一的上位机程序（例如升级，一个上位机可以搞定公司所有项目，不管这个项目内部有多少板卡以及有多复杂的连接关系）。所以为了模块或者板卡地址的唯一性，这个目标地址和源地址不适合设置成一个字节！2 个字节是一个比较折中适用的方案，或者可以由控制字段控制该长度，不该节省的地方不要节省。

1.4 帧长度或者数据段长度

采用整帧长度或者数据段长度大同小异，该字节为了扩展性应该为 2 个字节，或者可以通过控制字段配置。

1.5 功能码 ID

根据功能码 ID 区分具体命令，会有一些公用的命令（例如 BOOT 指令 ID），应该在 wiki 上统一位置维护，具体项目的特殊命令不允许和公用命令冲突。建议 2 个字节。尽量多的抽象出公用命令，方便代码重用。

1.6 流水号

流水号主要用来判断发送返回对应上，也可以用在无线数据丢失率判断上。

1.7 固定的头部校验

将一段固定长度的头部字节打包校验，意义是保证帧关键信息的正确性。例如长度，如果传输过程中长度出错，后面的解决会变得更加复杂，甚至会导致后面的有效帧只积累不处理的问题。例如传输过程中某一帧的长度错误了，本来是 10 个字节，变成 1000 个字节，由于 1000 个字节数据不接收完不会进行最终的数据校验，导致 fifo 积累到 1000 个字节后再去处理，然后发现校验不对，读指针后移解出来一堆正确帧。而对端设备发送完第一个错误帧后，由于没得到响应，继续发送，后面可能积累了 100 条重试的指令！虽然通过编程策略可以解决这种问题，但是解决策略会带来进一步的问题。

1.8 数据内容段

和相关命令相关的数据，不定长。

1.9 整帧校验

虽然头部部分进行了校验，整帧校验也最好包含一下，可以做到双重保险，而且头部部分长度不长。还有一个原因是头部校验一般用 crc8 或者 crc16 即可，整帧校验可以用 crc32。经过 crc32 的校验会更可靠。

二、根据以上总结设计的可能的协议

2.1 CPPIV3.0

出现的所有多字节数据采用小端模式（因为我们用的处理器基本都是小端，方便转换）。

发送帧（或者叫请求帧）格式，根据具体命令 ID 确定是否需要响应即可

| 帧头(1B) | 控制字段(1B) | 目标地址(2B) | 源地址(2B) | 功能码(2B) | 流水号(1B) | 整帧长度 N+14(2B) | 头部校验(1B) | 数据内容(NB) | 整帧校验(2B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | bit0: 1:发送帧（类比 Tx）0：响应帧（类比 Rx） | 0x0101 | 0x0202 | 0x1234 | 0x00 | 0x0100 | crc8 | N 字节 | crc16 |

响应帧（或者叫返回帧）格式

| 帧头(1B) | 控制字段(1B) | 目标地址(2B) | 源地址(2B) | 功能码(2B) | 流水号(1B) | 整帧长度 N+14(2B) | 头部校验(1B) | 数据内容(NB) | 整帧校验(2B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | bit0: 1:发送帧（类比 Tx）0：响应帧（类比 Rx） | 0x0101 | 0x0202 | 0x1234 | 0x00 | 0x0100 | crc8 | N 字节，其中第一个字节固定为响应错误类型 | crc16 |

注：crc8 和 crc16 均采用公司内部统一的计算方法;

crc8 校验从帧头到整帧长度字段的数据（共 11 字节）;

crc16 校验从帧头到数据段的所有数据（共 12+N 字节）;

2.2 CPPIV3.1

2024.1.26改进，版本更新至CPPIV3.1

更新内容：

1、控制字段分出3bit[1:3]来标记协议版本

000代表CPPIV3.0, 目标地址和源地址2B，地址 = 设备ID；

001代表CPPIV3.1, 目标地址和源地址3B，地址 = 设备ID << 8 + 端口号;

2、CRC16：整帧校验改为数据校验；

3、长度：整帧长度改为数据内容长度--2024.02.02

出现的所有多字节数据采用小端模式（因为我们用的处理器基本都是小端，方便转换）。

发送帧（或者叫请求帧）格式，根据具体命令 ID 确定是否需要响应即可      [11][12]

| 帧头(1B) | 控制字段(1B) | 目标地址(3B) | 源地址(3B) | 功能码(2B) | 流水号(1B) | 数据长度 N(2B) | 头部校验(1B) | 数据内容(NB) | 数据校验(2B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | bit0: 1:发送帧（类比 Tx）0：响应帧（类比 Rx） bit[1:3]：001b代表CPPIV3.1 | 0x010100 | 0x020200 | 0x1234 | 0x00 | 0x0100 | crc8 | N 字节 | crc16 |

响应帧（或者叫返回帧）格式

| 0帧头(1B) | 1控制字段(1B) | 2目标地址(3B) | 5源地址(3B) | 8功能码(2B) | 10流水号(1B) | 11数据长度 N(2B) | 头部校验(1B) | 数据内容(NB) | 数据校验(2B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | bit0: 1:发送帧（类比 Tx）0：响应帧（类比 Rx） bit[1:3]：001b代表CPPIV3.1 | 0x010100 | 0x020200 | 0x1234 | 0x00 | 0x0100 | crc8 | N 字节，其中第一个字节固定为响应错误类型 | crc16 |

注：crc8 和 crc16 均采用公司内部统一的计算方法;

crc8 校验从帧头到整帧长度字段的数据(共 13 字节);

crc16 校验数据段的所有数据(N 字节)，无数据时数据校验值为0xFFFF;

三、优势和缺陷

3.1 优势

- 可以写出通用的处理断帧的函数，封装成库

- 可以写出比较通用的多板卡 boot，多板卡间通讯转发方便快捷，不需要恶心的俄罗斯套娃形式。

- 可以写出一个通用的上位机，只需要更改下目标地址即可升级一个新出现的板卡。

- 板卡地址以及公用指令集 wiki 全局维护，避免重复。

3.2 劣势

- 当一个总线上出现两个同样板卡时，该协议无法处理。例如 can1 总线上挂了两个一样的压力传感器。这种需求需要 uavcan 那种自动分配 id 的协议栈来完成。或者该协议增加更改目标板卡地址的公用指令，在出厂前做地址区分。

3.3 未来统一公司内部协议后

- 会有一个类似 protocol.c 的库，里面包含了我们的 searchFrame 实现，直接调用即可。它是线程安全的，所有需要解该协议的线程都可以调用这个抽象函数。我们只需要把精力放在 FrameProcess 函数的实现即可。

四、硬件设计需要注意的

4.1 同一串口下连接同样的多块板卡（极力不推荐）

由于同样的板卡有同样的地址，所以该串口必须可以物理上切换，也就是串口分时复用，可以当成多个串口接了多个设备，这样就不会冲突了。

4.2 N 个串口接了 N 个同样的板卡

这种情况下，硬件设计没问题，软件根据串口通道来区分。同样的板卡设计为一个范围地址。

例如：一个产品中，一级板卡有 6 个串口，接了 6 个同样的二级板卡，则可以把该二级板卡的地址设置为范围地址（比如 0x1001 到 0x1006），二级板卡收到范围地址内的任何一个地址的协议，都认为是和自己通讯，并且把自己的地址和该特定地址临时绑定进行回复。一级板卡对 6 个串口上的板卡分别使用 0x1001 到 0x1006 的地址来访问和控制即可。例如对于串口 1 连接的设备，一级板卡只使用 0x1001 与其通讯。对于上位机来说，设备端是有 6 个同样的设备，但是他们的地址分别是不同的。这样上位机和设备都不会发生紊乱现象。

4.3 其他接口下

只需要将 4.1 和 4.2 描述中的串口改成其他接口，依然适用！