文档信息

- 编号：QR-00-0011-GF

- 版 本：V1.1

- 部 门：嵌入式软件部

- 制定人：程源

- 审核人：

- 批准人：万春辉

- 日 期：2022.11.28

通用功能码定义

| 类别 | 高字节 | 低字节 | 功能码 | 功能说明 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预留 | 0x00 | 0x00-0xFF | 0x0-0x00FF | 预留未知权限指令 |  |
| … |  |  |  |  |  |
| App通用 | 0x01 | 0x00 | 0x0100 | reserved |  |
|  | 0x01 | 0x01 | 0x0101 | 设备进入升级模式 |  |
|  | 0x01 | 0x02 | 0x102 | 读取设备型号 | 字符串 |
|  | 0x01 | 0x03 | 0x103 | 设置设备型号 | 字符串 |
|  | 0x01 | 0x04 | 0x104 | 读取设备编号 | 字符串 |
|  | 0x01 | 0x05 | 0x105 | 设置设备编号 | 字符串 |
|  | 0x01 | 0x06 | 0x106 | 读取设备固件版本 | 参考产品版本定义 |
|  | 0x01 | 0x07 | 0x107 | 设置设备固件版本 | 参考产品版本定义 |
|  | 0x01 | 0x08 | 0x108 | 读取设备硬件版本 | 参考产品版本定义 |
|  | 0x01 | 0x09 | 0x109 | 设置设备硬件版本 | 参考产品版本定义 |
|  | 0x01 | 0x0A | 0x10A | 读取设备标签 | 字符串 |
|  | 0x01 | 0x0B | 0x10B | 设置设备标签 | 字符串 |
|  | 0x01 | 0x0C | 0x10C | 读取设备的版权信息 | 字符串 |
|  | 0x01 | 0x0D | 0x10D | 设置设备的版权信息 | 字符串 |
|  | 0x01 | 0x0E | 0x10E | 读取设备的生产日期 | 参考时间格式定义 |
|  | 0x01 | 0x0F | 0x10F | 设置设备的生产日期 | 参考时间格式定义 |
|  | 0x01 | 0x10 | 0x110 | 读取设备的出厂日期 | 参考时间格式定义 |
|  | 0x01 | 0x11 | 0x111 | 设置设备的出厂日期 | 参考时间格式定义 |
|  | 0x01 | 0x12 | 0x112 | 读取系统日期 | 参考时间格式定义 |
|  | 0x01 | 0x13 | 0x113 | 设置系统日期 | 参考时间格式定义 |
|  | 0x01 | 0x14 | 0x114 | 读取系统时间 | 参考时间格式定义 |
|  | 0x01 | 0x15 | 0x115 | 设置系统时间 | 参考时间格式定义 |
|  | … | … |  |  |  |
|  | 0x01 | 0xF0 | 0x01F0 | 读取loader版本 | 字符串 确认板卡是否下载bootloader |
|  | 0x01 | 0xF1 | 0x01F1 | 读取设备ID |  |
| 自定义指令 | 0x02 | 0x00-0xFF |  | 各个项目产品自定义 |  |
|  | 0x03 | 0x00-0xFF |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
| 测试指令 | 0xFB | 0x00 | 0xFB00 | 测试指令预留 |  |
| Boot指令 | 0xFD | 0x00 | 0xFD00 | 升级握手 |  |
|  | 0xFD | 0x01 | 0xFD01 | 获取下载参数 |  |
|  | 0xFD | 0x02 | 0xFD02 | 查询loader版本 |  |
|  | 0xFD | 0x03 | 0xFD03 | 获取固件最终校验码 |  |
|  | 0xFD | 0x04 | 0xFD04 | 修改串口波特率 |  |
|  | 0xFD | 0x05 | 0xFD05 | 擦除flash |  |
|  | 0xFD | 0x06 | 0xFD06 | 分包下载固件文件 |  |
|  | 0xFD | 0x07 | 0xFD07 | 下载完成确认 |  |
|  | 0xFD | 0x08 | 0xFD08 | 运行用户程序 |  |
|  | … | … | … |  |  |

APP通用功能码

| 功能码 | 功能说明 | 数据 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000-0x00FF | 预留未知权限指令 |  |  |
| 0x0100 | reserved |  |  |
| 0x0101 | 设备进入升级模式 |  |  |
| 0x102 | 读取设备型号 |  | 返回字符串[Max = 16bytes] |
| 0x103 | 设置设备型号 | 字符串[Max = 16bytes] |  |
| 0x104 | 读取设备编号 |  | 返回字符串[Max = 16bytes] |
| 0x105 | 设置设备编号 | 字符串[Max = 16bytes] |  |
| 0x106 | 读取设备固件版本 |  | 返回字符串[Max = 32bytes] |
| 0x107 | 设置设备固件版本，参考产品版本定义 | 字符串[Max = 32bytes] |  |
| 0x108 | 读取设备硬件版本 |  | 返回字符串[Max = 32bytes] |
| 0x109 | 设置设备硬件版本，参考产品版本定义 | 字符串[Max = 32bytes] |  |
| 0x10A | 读取设备标签 |  | 返回字符串[Max = 16bytes] |
| 0x10B | 设置设备标签 | 字符串[Max = 16bytes] |  |
| 0x10C | 读取设备的版权信息 |  | 返回字符串[Max = 16bytes] |
| 0x10D | 设置设备的版权信息 | 字符串[Max = 16bytes] |  |
| 0x10E | 读取设备的生产日期 |  | 返回参数 4bytes 2 bytes-年 1 byte-月 1 byte-日 |
| 0x10F | 设置设备的生产日期 | 参数 4bytes 2 bytes-年 1 byte-月 1 byte-日 |  |
| 0x110 | 读取设备的出厂日期 |  | 返回参数 4bytes 2 bytes-年 1 byte-月 1 byte-日 |
| 0x111 | 设置设备的出厂日期 | 参数 4bytes 2 bytes-年 1 byte-月 1 byte-日 |  |
| 0x112 | 读取系统日期 |  | 返回参数 4bytes 2 bytes-年 1 byte-月 1 byte-日 |
| 0x113 | 设置系统日期 | 参数 4bytes 2 bytes-年 1 byte-月 1 byte-日 |  |
| 0x114 | 读取系统时间 |  | 返回参数 3bytes 1 byte-时 1 byte-分 1 byte-秒 |
| 0x115 | 设置系统时间 | 返回参数 3bytes 1 byte-时 1 byte-分 1 byte-秒 |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |
| 0x01F0 | 读取loader版本 |  | 返回字符串[Max = 32bytes] |
| 0x01F1 | 读取设备ID |  | 返回参数 4bytes 4 bytes[uint32]:设备ID |

Bootloader指令功能码

| 功能码 | 功能说明 | 数据 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xFD00 | 升级握手 |  | 返回参数 4bytes 4 bytes[uint32]:设备ID |
| 0xFD01 | 获取下载参数 |  |  |
| 0xFD02 | 查询loader版本 |  | 返回字符串[Max = 32bytes] |
| 0xFD03 | 获取固件最终校验码 | 指令参数 8 bytes 4 bytes [uint32]: 起始地址 4 bytes [uint32]: 长度 | 返回参数 2bytes 2 bytes [uint16]: crc16校验码 |
| 0xFD04 | 修改串口波特率 | 指令参数 4 bytes 4 bytes [uint32]: 波特率 |  |
| 0xFD05 | 擦除flash，擦除指定位置指定长度Flash | 指令参数 8 bytes 4 bytes [uint32]: 起始地址 4 bytes [uint32]: 长度 |  |
| 0xFD06 | 分包下载固件文件 | 指令参数 (4 + N) bytes 4 bytes [uint32]: Flash绝对地址 N bytes: 二进制数据 |  |
| 0xFD07 | 下载完成确认 |  |  |
| 0xFD08 | 运行用户程序 |  |  |
| … |  |  |  |

通用错误码定义

| Value | Description | Note |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 无错误 |  |
| 100 | CRC 校验错误 |  |
| 101 | 无此指令 |  |
| 102 | 当前状态不支持此操作 |  |
| 103 | 密码错误 |  |
| 104 | 格式错误 |  |
| 105 | 参数超范围 |  |
| 106 | 执行错误 |  |
| 107 | 参数错误 |  |